BTS SIO 1ère année	Bloc n°1	2024-2025

Support et mise à disposition de services

TP n°3 - Mise en réseau de postes de travail physiques et virtuels :

Configuration des interfaces réseaux virtuelles depuis VirtualBox

NOMS : …………………………………

…………………………………..

…………………………………..

Durée : 2 séances de 2h

| Moyens mis à disposition des étudiants |  |
| --- | --- |
| Matériels : - 1 postes de travail sous Windows 10 /11 professionnel - 1 commutateur - 1 câble ethernet/RJ45 | Logiciels et systèmes d’exploitation : - VirtualBox 7.1.2 - Pack Extension 7.1.2 - Navigateur Internet (au choix) |
| Divers : Accès à Internet |  |

Savoir-faire mis en œuvre

- Comparer les caractéristiques de solutions techniques d’accès - Installer un composant matériel et un composant logiciel - Installer, configurer et administrer le système d’exploitation d’une solution technique d’accès - Personnaliser l’environnement d’un utilisateur

Contexte professionnel : Jacques et Alain sont co-gérants d’un cabinet d’expertise comptable. Ils se sont installés dans un local d’environ 50 m2 situé dans la ZI (Zone Industrielle) de Jarry à Baie-Mahault. Ce local est composé de deux bureaux et d’un petit hall à l’entrée pour accueillir les clients (voir document 5).

Depuis deux ans, ils conseillent et accompagnent les petites et moyennes entreprises du département dans :

- l’organisation, la tenue et la consolidation de leur comptabilité ;

- l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales ;

- les déclarations fiscales et assistance en cas de contrôle fiscal ;

- le secrétariat juridique ;

- le suivi de trésorerie, le contrôle budgétaire et mettre en place des outils de pilotage (tableaux de bord, ...) ;

- l’élaboration des budgets annuels ; etc …

Il y a 6 mois, ils ont recruté Natacha, secrétaire comptable. Elle participe dans l’élaboration de certains documents fiscaux et comptables, sous la direction des co-gérants pour validation.

Mission : Jacques et Alain, les co-gérants du cabinet d’expertise comptable, ont décidé de partager les dossiers et documents sur lesquels ils travaillent depuis leur réseau informatique. Ayant un budget limité, ils souhaitent stocker et partager ces informations depuis le poste fixe de Natacha.

Ils vous demandent de les accompagner dans mise en œuvre d’un ou de plusieurs dossiers partagés depuis le réseau informatique.

Observations : Ce TP est à réaliser à partir de vos machines virtuelles « station0». Toutes les procédures seront réalisées depuis le compte utilisateur « tepson ».

Ce TP a pour objectifs :

- se familiariser avec l’adressage logique des réseaux informatiques IPv4,

- se familiariser avec les différentes configurations des interfaces réseaux virtuelles,

- faire le bon choix de configuration des interfaces réseaux virtuelles lors de la mise en œuvre d’infrastructures réseaux plus ou moins complexes, faisant intervenir la virtualisation.

VirtualBox, tout comme VMware Workstation ou VMware Player, est une solution logicielle de virtualisation de postes de travail et de serveurs. Il permet d’héberger, sur une machine physique (votre ordinateur), plusieurs machines virtuelles (VM).

Ces machines virtuelles s’appuient sur les ressources (composants) et les performances matérielles de la machine physique, ce qui leur permet de fonctionner comme des ordinateurs à part entière.

Ce principe consiste à émuler à travers différents fichiers, propres à VirtualBox ou autres solutions logicielles de virtualisation, les ressources matérielles de la machine physique.

Il existe actuellement sur le marché plusieurs outils logiciels (propriétaires ou libres, payants ou gratuits) permettant de faire de la virtualisation : VMware Workstation, VMware ESXi, Citrix XEN, QEMU, …

A ces outils de virtualisation viennent se greffer d’autres applications apportant de nouvelles fonctionnalités : VMware Player, Converter, Fusion, VirtualBox Extension Pack, Citrix XENServer, XenApp, …

Conditions de travail :

- Equipes de 3 membres/étudiants

Pour chaque équipe, voici la répartition des rôles :

| Equipe n°1 |  |  | Equipe n°2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co-gérant 1 |  |  | Co-gérant 1 |
|  | Co-gérant 2 |  |  | Co-gérant 2 |
|  | Secrétaire |  |  | Secrétaire |
| Réseau : 192.168.8.0 |  |  | Réseau : 172.15.0.0 |  |

| Equipe n°3 |  |  | Equipe n°4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co-gérant 1 |  |  | Co-gérant 1 |
|  | Co-gérant 2 |  |  | Co-gérant 2 |
|  | Secrétaire |  |  | Secrétaire |
| Réseau : 13.0.0.0 |  |  | Réseau : 196.19.1.0 |  |

| Equipe n°5 |  |  | Equipe n°6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co-gérant 1 |  |  | Co-gérant 1 |
|  | Co-gérant 2 |  |  | Co-gérant 2 |
|  | Secrétaire |  |  | Secrétaire |
| Réseau : 173.111.0.0 |  |  | Réseau : 10.0.0.0 |  |

Etape n°1 : Sélection et interconnexion physique du matériel en fonction du réseau logique de l’équipe :

- Chaque équipe doit identifier et récupérer le matériel, indispensable à la réalisation de l’infrastructure réseau présentée au sein du document 1. Dressez la liste du matériel retenu :

- Chaque membre de l’équipe effectue l’interconnexion (branchement) de son ordinateur physique avec les autres ordinateurs à partir du matériel rapporté.

Etape n°2 : Configuration de la carte réseau virtuelle de la VM « station0 » en mode « accès par pont »

- Depuis l’interface graphique de VirtualBox, sélectionnez votre machine virtuelle - VM « station0 ». A partir du menu « Configuration », paramétrez la carte réseau virtuelle « adapter 1 » de la façon suivante :

  - Cocher « activer la carte réseau »

  - Mode d’accès réseau : « Accès par pont »

  - Nom : sélectionner votre carte réseau physique (carte ethernet) depuis laquelle votre ordinateur portable/fixe accède au relié au réseau du lycée/domestique

  - Type de carte : inchangé

  - Mode promiscuité : Tout refuser

  - Adresse MAC : inchangé

  - Cocher « câble branché »

Remarque : Le mode « accès par pont », encore appelé « bridge », proposé par les logiciels de virtualisation de systèmes d’exploitation orientés postes de travail ou serveurs permet de créer un pont entre la carte réseau d'une VM et celle du PC physique (PC hôte).

Avec un accès par pont, la VM pourra contacter les autres machines connectées au réseau et elle pourra être contactée par les autres machines de ce réseau.

La VM peut ainsi appartenir au même réseau local que celui du PC hôte.

En d’autres termes, la machine virtuelle aura un accès à votre réseau, au même titre que votre ordinateur physique.

Etape n°3 : Configuration/paramétrage de la carte réseau de chaque VM « station0 » :

- L’étape suivante va consister, à l’aide du document 2, à modifier le nom de votre VM « station0 » depuis le système d’exploitation Windows 10/11 pro.

Chaque étudiant/membre de l’équipe devra nommer sa VM en fonction du rôle qu’il remplit au sein du cabinet d’expertise comptable. Par exemple, celui/celle qui jouera le rôle de la secrétaire devra nommer sa VM « secretaire », le co-gérant 1 devra, à son tour, nommer sa VM « cogerant1 », etc…

Remarque : le nom d’un poste de travail ne peut contenir que les caractères alphanumériques (lettres et chiffres) et certains caractères spéciaux tels que « _ » ou « - ».

- Chaque étudiant/membre de l’équipe reproduira le schéma ci-dessous, voir document 1, sur un support papier et le complètera à partir des informations que les autres lui donneront.

- Chaque étudiant/membre de l’équipe devra paramétrer la carte réseau de sa VM, en lui attribuant une adresse IP et un masque de sous-réseau fixes/statiques qui devront être compatibles avec l’adresse réseau qui a été arrêtée pour l’équipe. Indiquez la procédure/démarche à mettre en œuvre pour configurer l’adresse IP de sa VM :

Document 1 – Infrastructure/architecture réseau à reproduire sur un support papier

Document 2 : Procédure pour modifier le nom d’un ordinateur via le système d’exploitation

- Depuis la VM, lancer « l’explorateur de fichier » Windows puis cliquer sur « Ce PC »

- Déplacer le curseur de votre souris dans un espace vide (blanc) puis faites un clic-droit « Propriétés ». Une fenêtre présentant les informations générales de votre système s’ouvrira

- Cliquer sur « Modifier les paramètres ». Depuis la fenêtre qui vient de s’ouvrir, cliquer sur « Modifier » puis changer le nom de l’ordinateur comme indiqué sur le support de TP.

- Pour la prise en compte du nouveau paramètre, il faudra redémarrer votre VM.

- A partir de la commande « ping adresse_IP », testez la connexion/connectivité entre les différentes VM qui composent votre réseau. Notez les résultats que vous obtenez :

| Ping de … vers … | Cogerant1 | Cogerant2 | Secretaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Cogerant1 |  |  |  |
| Cogerant2 |  |  |  |
| Secretaire |  |  |  |

- Justifiez les résultats obtenus :

- En cas d’échec des tests de connexion, suite à l’utilisation de la commande « ping », indiquez, selon vous, ce qui pourrait en être la cause :

- Justifiez et indiquez la procédure/démarche à mettre en œuvre pour y remédier :

- A partir de la commande « ping adresse_IP », chaque membre de l’équipe devra tester la connexion/connectivité entre les différentes machines physiques et VM qui composent votre infrastructure réseau. Notez les résultats que vous obtenez :

| Ping de … vers … | Cogerant1 | Cogerant2 | Secretaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom 1 : |  |  |  |
| Nom 2 : |  |  |  |
| Nom 3 : |  |  |  |

- Justifiez les résultats obtenus :

Etape n°4 : Création d’un dossier partagé et accès aux informations - A partir des documents 3 et 4

Document 3 - Procédure pour partager un dossier sur le réseau

- Créer et nommer votre dossier comme précisé dans l’énoncé ;

- Clic droit sur l’icône qui représente le dossier « Documents_comptable », puis faites un clic gauche sur « Propriétés »

- Depuis la fenêtre qui s’ouvre, faites un clic gauche sur l’onglet « Partage ». Puis, sur la fenêtre qui vient de s’ouvrir, faite un clic gauche sur le bouton « Partager ».

- Dans le menu déroulant vide qui apparait, sélectionner « Tout le monde », puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous observez qu’il a rajouté « Tout le monde » dans la liste en bas des personnes autorisées.

- Dans la liste où « Tout le monde » apparait, dans la zone « Niveau d’autorisation », faites un clic gauche et sélectionnez « Lecture/écriture ».

- Enfin, faites un clic gauche sur « Partager » pour valider le partage.

Document 4 - Procédure pour accéder à un dossier partagé sur le réseau

- Clic droit sur le menu « démarrer », en bas à gauche de l’écran,

- Clic gauche sur « Exécuter », puis saisir la commande « \\adresseIP_destinaire »,

- Une fenêtre s’ouvre avec la liste des dossiers et ressources matérielles partagé. Faites un double clic gauche pour accéder au contenu du dossier partagé « Documents_comptable »,

- Pensez à noter les résultats obtenus.

- La secrétaire créera un dossier, nommé « Documents_comptable » sur le disque local de son ordinateur.

- Au sein de ce dossier, créez-y un fichier PDF nommé « compte_rendu_reunion_2024.pdf ».

- Les co-gérants vont essayer d’accéder au contenu du dossier « Documents_comptable » qui se trouve sur l’ordinateur de la secrétaire. Que constatez-vous ?

- Indiquez le contenu de ce dossier :

Etape n°5 : Communication entre les machines physiques et les VM de votre infrastructure réseau

- Complétez le tableau suivant en indiquant l’adresse IP et le masque de sous-réseau de vos ordinateurs portables (machines physiques) :

| Nom étudiant | Adresse IP/Masque sous-réseau |
| --- | --- |
| Nom 1 : |  |
| Nom 2 : |  |
| Nom 3 : |  |

- Quelles remarques pouvez-vous formuler en les comparant aux adresses IP et masques de sous-réseaux de vos VM ?

- Expliquez/justifiez les remarques que vous avez précédemment formulées :

- Chaque étudiant/membre de l’équipe devra paramétrer la carte réseau de sa VM, afin qu’elle obtienne une adresse IP et un masque de sous-réseau de façon automatique/dynamique. Indiquez la procédure/démarche à mettre en œuvre pour configurer automatiquement l’adresse IP de votre VM :

- Complétez le tableau suivant en indiquant les adresse IP et les masque de sous-réseaux de vos VM et ordinateurs portables (machines physiques) :

| Nom étudiant | Adresse IP/Masque sous-réseau |  |
| --- | --- | --- |
|  | ordinateur portable | « station0 » |
| Nom 1 : |  |  |
| Nom 2 : |  |  |
| Nom 3 : |  |  |

- Quelles remarques pouvez-vous formuler en les comparant aux adresses IP et masques de sous-réseaux de vos VM ? Justifiez !

- A partir de la commande « ping adresse_IP », chaque membre de l’équipe devra tester la connexion/connectivité entre les différentes VM et machines physiques qui composent votre infrastructure réseau. Notez les résultats que vous obtenez :

| Ping de … vers … | Cogerant1 | Cogerant2 | Secretaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom 1 : |  |  |  |
| Nom 2 : |  |  |  |
| Nom 3 : |  |  |  |

- Justifiez les résultats obtenus :

Document 5 : Agencement des bureaux et de l’espace d’accueil